Operation Manual

Flux-tool cleaning system

PC Software

제작 : ATK5 EE

담당 : 박현수(S/W)

- 프로그램 실행

바탕화면의 FluxTool_CleanerSystem_ATV.exe 아이콘을 더블 클릭하여 실행 한다

- Log-in

ID, 비밀번호를 입력 후 로그인 한다

- 기본 ID : 000000

- 기본 PW : 1

- Operation

1

  - 장비의 Front door를 닫고, Start 버튼을 누른다

다음과 같은 창이 뜨면 확인 버튼을 누른다

2

  - Recipe 파일을 선택 후, OK 버튼을 누른다

  - 공정을 중지하고자 할 땐, Stop 버튼을 누른다

- Ch1, Ch2, Ch3 동일 한 GUI와 SEQ

1

Maintenance

Maintenance 버튼을 누르면 위와 같은 화면이 나온다

이 화면에서도 Operation화면과 동일하게 공정을 진행 할 수 있다

- 개별 I/O 동작이 가능하다

다만, 공정 진행 중에는 조작이 불가능하다

3

2

1

Recipe

  - 생성 / 수정 / 복사 / 저장 / 삭제 / 취소 버튼

- 생성 : 새로운 Recipe 파일을 만듬

- 수정 : Recipe 내용 수정

- 복사 : Recipe 파일 복사

- 저장 : Recipe를 생성 또는 수정 후 파일로 저장 (csv파일)

- 삭제 : Recipe 파일 삭제

- 취소 : Recipe 생성 또는 수정 취소

  - 추가 / 삽입 / 삭제

- Recipe의 각 Step을 추가하거나 삽입, 삭제 기능

- 한 개의 Recipe는 총 50step 까지 작성 가능

  - Recipe Item

- Water : Water 사용 여부

- Air knife : Tool dry air 사용 여부

- Pin move : Pin up/down 여부

- Up : Pin을 up 상태로 유지

- Down : Pin을 down 상태로 유지

- Up/Down : Pin을 3초 간격으로 up/down 반복

- Time : 각 Step 공정 시간 (sec)

- Configure

Cylinder fwd/bwd time out : Cylinder moving시, 설정 한 시간 내에 동작하지 않으면 Alarm

- In/Output

I/O 동작 및 상태 확인

- Alarm

Channel 별 Alarm history 확인 가능

- Alarm list

  - Code. 1002 : Failed to read recipe file

- 공정 진행 시, Recipe 파일을 불러오지 못했을 때 Alarm

  - Code. 1005 : Cylinder forward time out

- Cylinder 동작 시, 설정 한 시간 내에 forward 위치 까지 도달하지 못하면 Alarm

  - Code. 1006 : Cylinder backward time out

- Cylinder 동작 시, 설정 한 시간 내에 backward 위치 까지 도달하지 못하면 Alarm

  - Code. 1007 : Cylinder home time out

- Cylinder 동작 시, 설정 한 시간 내에 home 위치 까지 도달하지 못하면 Alarm

- Event Log

Channel 별 Event log history 확인 가능 (년/월/일자)

- User regist

신규 User 등록 및 수정, 삭제 기능

- User regist

- Employee number : 사원번호 또는 고유번호

- Name : 이름

- Authority : 권한 설정(화면 접근 권한)

- Password : 비밀번호 설정

- User edit

- 기존에 등록 된 user 정보 수정

- User delete

- 등록 된 user 삭제